Pruebas y Validación – SCP

diciembre 22, 2022

- Contenido

1.4	Informe detallado	6

1.4.1 Escenario de prueba: GATEUYSISCAPII-1075- Flujo estándar	6

1.4.2 Escenario de prueba: GATEUYSISCAPII-1076 - Tarjeta de embarque no válida (código de barras válido)	9

1.4.3 Escenario de prueba: GATEUYSISCAPII-1077 - Validación de vuelo 1: Vuelo de salida MVD + fecha de vuelo hoy	12

1.4.4 Escenario de prueba: GATEUYSISCAPII-1078 - Validación de vuelo 2: Vuelo de salida MVD + fecha de vuelo mañana	15

1.4.5 Escenario de prueba: GATEUYSISCAPII-1079 - Validación de vuelo 3: Vuelo de salida MVD + fecha de vuelo ayer	18

1.4.6 Escenario de prueba: GATEUYSISCAPII-1080 - Validación de vuelo 4: Vuelo de salida no MVD + fecha de vuelo hoy	21

1.4.7 Escenario de prueba: GATEUYSISCAPII-1081 - Validación de vuelo 5: vuelo de salida no MVD + fecha de vuelo mañana	24

1.4.8 Escenario de prueba: GATEUYSISCAPII-1082 - Validación de vuelo 6: vuelo de salida no MVD + fecha de vuelo ayer	27

1.4.9 Escenario de prueba: GATEUYSISCAPII-1083 - Validación de vuelo 7: Vuelo de salida MVD + fecha de vuelo NULL	30

1.4.10 Escenario de prueba: GATEUYSISCAPII-1084 - Validación de vuelo 8: vuelo de salida no MVD + fecha de vuelo NULL	33

1.4.11 Escenario de prueba: GATEUYSISCAPII-1085 - Validación de vuelo 9: Salida NULL+ fecha hoy	36

1.4.12 Escenario de prueba: GATEUYSISCAPII-1086 - Validación de vuelo 10: Origen de vuelo NULL+ fecha de mañana	39

1.4.13 Escenario de prueba: GATEUYSISCAPII-1087 - Validación de vuelo 11: Salida NULL+ fecha de vuelo ayer	42

1.4.14 Escenario de prueba: GATEUYSISCAPII-1088 - Validación de vuelo 12: Salida NULL+ fecha de vuelo NULL	45

1.4.16 Escenario de prueba: GATEUYSISCAPII-1090 - Alarma de puerta - Puerta trasera	48

1.4.17 Escenario de prueba: GATEUYSISCAPII-1091 - Alarma de puerta - Puertas bloqueadas	52

1.4.18 Escenario de prueba: GATEUYSISCAPII-1092 - Alarma de puerta - Puertas forzadas	56

1.4.19 Escenario de prueba: GATEUYSISCAPII-1093 - Alarma de puerta – Pasajero no detectado	57

1.4.20 Otros casos de prueba	60

1.4.20.1 Abra y cierre las puertas de eGate desde el inspector.	60

1.4.20.2 Abrir las puertas de eGate desde el inspector.	61

1.4.20.3 Reinicio de la pasarela desde el inspector	62

1.4.20.4 Alarma de objeto abandonado	63

1.4.20.5 Persona parada al otro lado de la puerta donde se encuentra el sensor	66

1.4.20.6 Destino del vuelo NULL + fecha del vuelo de hoy	68

1.4.20.7 Destino del vuelo numérico + fecha del vuelo de hoy	70

1.4.20.8 Destino del vuelo compuesto por caracteres especiales + fecha de vuelo de hoy	72

1.4.20.9 Destino compuesto por cuatro caracteres + fecha del vuelo de hoy	74

1.4.20.10 Destino compuesto por dos caracteres + fecha de vuelo de hoy	76

1.4.20.11 Origen compuesto por dos caracteres + fecha de vuelo de hoy	78

1.4.20.12 Origen compuesto por cuatro caracteres + fecha de vuelo de hoy	80

1.4.20.13 Origen formado por números + fecha de vuelo de hoy	82

1.4.20.14 Origen consistente en caracteres especiales + fecha de vuelo de hoy	84

1.4.20.15 Código de vuelo nulo + fecha de vuelo de hoy	86

1.4.20.16 Código de vuelo numérico + fecha de vuelo de hoy	88

1.4.20.17 Código del vuelo alfabético + fecha del vuelo de hoy	90

1.4.20.18 Código de vuelo compuesto por caracteres especiales + fecha del vuelo de hoy	92

1.4.20.19 Escanear embarque con código de vuelo de menos de 8 caracteres	94

1.4.20.20 Escanear embarque con un código de vuelo de más de 8 caracteres	96

1.4.20.21 Escanear embarque con un asiento de vuelo de más de 4 caracteres	98

1.4.20.22 Escanear el embarque con un asiento de vuelo de menos de 4 caracteres	100

1.4.20.23 Escanear embarque con un asiento con valor alfabético	102

1.4.20.24 Escanear embarque con un asiento con un valor igual a caracteres especiales	104

1.4.20.25 Escanear embarque con un asiento con un valor igual a solo números	106

1.4.20.26 Escanear la tarjeta de embarque de un pasajero ya embarcado	108

1.4.20.27 Escanear el embarque de un pasajero con el mismo asiento que otro pasajero que no confirma el embarque	110

1.4.21 Anexos	112

Anexo A	112

Hoja de control

| Organización | Soluciones EC |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Entregable | Pruebas y Validación – SCP |  |  |
| Autor | Pruebas |  |  |
| Versión/Edición | 0300 | Versión de fecha | 22/12/2022 |
| Aprobado por |  | Fecha de aprobación |  |
|  |  | Número total de páginas | 112 |

Registro de cambios

| Versión | Causa del cambio | Responsable del Cambio | Fecha de cambio |
| --- | --- | --- | --- |
| 0100 | Versión inicial | Ailyn del Pino Acosta | 19/12/2022 |
| 0200 | Adición de los mensajes que devuelve el inspector | Ailyn del Pino Acosta | 21/12/2022 |
| 0300 | Actualización de documento | Ailyn del Pino Acosta | 22/12/2022 |

Control de distribución

Nombre y apellidos

Ailyn del Pino Acosta

# Informe detallado

## 1.4.1 Escenario de prueba: GATEUYSISCAPII-1075- Flujo estándar

Resumen

| El pasajero escanea una tarjeta de embarque para la fecha actual |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paso | Descripción | Datos | Resultado esperado | Resultado real | Por definir | Prioridad Alto, Medio o bajo | Pasa | Responsable |
| 1 | Al pasajero se le asigna una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0001 | El sistema deberá: -Instruir al pasajero para escanear BCBP -Pantalla SC0001(Instruye al pasajero) -Las puertas de eGate están cerradas -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo -La iluminación lateral del eGate es verde. | El sistema: -Instruye al pasajero para escanear BCBP -Muestra la pantalla SC0001 -Las puertas de eGate están cerradas -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo -La iluminación lateral de eGate es roja. |  | Alto | Falso | Vision-Box |
| 2 | El pasajero escanea una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0002 | El sistema deberá: -Pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP -Detectar la tarjeta de embarque -Lector de código de barras LED: apagado | El sistema: -Muestra la pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP -Detecta la tarjeta de embarque -Lector de código de barras LED: apagado | -¿El LED del lector de código de barras debe iluminarse en verde cuando detecta el embarque? | Alto | verdadero | Vision-Box |
| 3 | El pasajero espera la validación del código de barras |  | El sistema deberá: -Realizar una solicitud al Servicio con Datos de Tarjeta de Embarque, con el fin de tener la validación de BCBP -El servicio recibe la solicitud del sistema -El servicio responde al sistema con: código, idTransactionEP y mensaje | NO FUE POSIBLE VALIDARLO |  |  |  |  |
| 4 | El servicio responde con "código": 0 | { "código": 0 "idTransactionEP": 0, "message": "Boarding correcto" } | El sistema deberá: Continuar aceptando transacciones |  |  |  |  |  |
| Aceptar transacción |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paso | Descripción | Datos | Resultado esperado | Resultado real | Por definir | Prioridad Alto, Medio o bajo | Pasa | Responsable |
| 1 | El pasajero recibe instrucciones de cruzar puertas | Pantalla interior: SC0005 | El sistema deberá: -Instruir al pasajero para que cruce las puertas -Puertas abiertas -Pantalla SC0005 | El sistema: -Instruye al pasajero para que cruce las puertas -Abre las puertas -Muestra la pantalla SC0005 |  |  | verdadero |  |
| 2 | El pasajero atraviesa las puertas |  | El sistema deberá: -Cerrar puertas -Volver al estado inicial | El sistema: -Cierra puertas -Muestra la pantalla SC0006 -Vuelve al estado inicial | ¿Qué mensaje debe mostrar el inspector? | Alto | falso | Vision-Box |

## 1.4.2 Escenario de prueba: GATEUYSISCAPII-1076 - Tarjeta de embarque no válida (código de barras válido)

Resumen

| El pasajero escanea una tarjeta de embarque no válida con origen distinto de MVD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paso | Descripción | Datos | Resultado esperado | Resultado real | Por definir | Prioridad Alto, Medio o bajo | Pasa | Responsable |
| 1 | Al pasajero se le asigna una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0001 | El sistema deberá: -Instruir al pasajero para escanear BCBP -Pantalla SC0001 -Las puertas de eGate están cerradas -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo -La iluminación lateral del eGate es verde. | El sistema: -Instruye al pasajero para escanear BCBP -Muestra la pantalla SC0001 -Las puertas de eGate están cerradas -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo -La iluminación lateral de eGate es roja. |  | Alto | Falso | Vision-Box |
| 2 | El pasajero escanea una tarjeta de embarque no válida con origen distinto de MVD. | Pantalla interior: SC0002 | El sistema deberá: -Pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP -Detectar la tarjeta de embarque -Lector de código de barras LED: apagado | El sistema: -Muestra la pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP -Detecta la tarjeta de embarque -Lector de código de barras LED: apagado | -¿El LED del lector de código de barras debe iluminarse en verde cuando detecta el embarque? | Alto | verdadero | Vision-Box |
| 3 | El pasajero espera la validación del código de barras |  | El sistema deberá: -Realizar una solicitud al Servicio con Datos de Tarjeta de Embarque, con el fin de tener la validación de BCBP -El servicio recibe la solicitud del sistema -El servicio responde al sistema con: código, idTransactionEP y mensaje | NO FUE POSIBLE VALIDARLO |  |  |  |  |
| 4 | El servicio responde con "código": diferente de 0 |  | El sistema deberá: Continuar rechazando transacción |  |  |  |  |  |
| Rechazar transacción |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paso | Descripción | Datos | Resultado esperado | Resultado real | Por definir | Prioridad Alto, Medio o bajo | Pasa | Responsable |
| 1 | Se instruye al pasajero para que busque asistencia | Pantalla interior: SC0004 | El sistema deberá: -El pasajero debe buscar asistencia -Pantalla SC0004 -Volver al estado inicial | El sistema: -Instruye al pasajero a buscar asistencia -Muestra la pantalla SC0004 -Vuelve al estado inicial | -¿Qué debe hacer el sistema cuando se enfrenta a un código de barras no válido? -¿Qué mensaje debe aparecer en el inspector en ambos casos? | Medio | verdadero | Vision-Box |

## 1.4.3 Escenario de prueba: GATEUYSISCAPII-1077 - Validación de vuelo 1: Vuelo de salida MVD + fecha de vuelo hoy

Resumen

| El pasajero escanea una tarjeta de embarque para la fecha actual y salida MVD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paso | Descripción | Datos | Resultado esperado | Resultado real | Por definir | Prioridad Alto, Medio o bajo | Pasa | Responsable |
| 1 | Al pasajero se le asigna una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0001 | El sistema deberá: -Instruir al pasajero para escanear BCBP -Pantalla SC0001 -Las puertas de eGate están cerradas -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo -La iluminación lateral del eGate es verde. | El sistema: -Instruye al pasajero para escanear BCBP -Muestra la pantalla SC0001 -Las puertas de eGate están cerradas -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo -La iluminación lateral de eGate es roja. |  | Alto | Falso | Vision-Box |
| 2 | El pasajero escanea una tarjeta de embarque válida | Pantalla interior: SC0002 | El sistema deberá: -Pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP -Detectar la tarjeta de embarque -Lector de código de barras LED: apagado | El sistema: -Muestra la pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP -Detecta la tarjeta de embarque -Lector de código de barras LED: apagado | -¿El LED del lector de código de barras debe iluminarse en verde cuando detecta el embarque? | Alto | verdadero | Vision-Box |
| 3 | El pasajero espera la validación del código de barras |  | El sistema deberá: -Realizar una solicitud al Servicio con Datos de tarjeta de embarque, con el fin de tener la validación de BCBP -El servicio recibe la solicitud del sistema -El servicio responde al sistema con: código, idTransactionEP y mensaje | NO FUE POSIBLE VALIDARLO |  |  |  |  |
| 4 | El servicio responde con "código": 0 | { "código": 0 "idTransactionEP": 0, "message": "Boarding correcto" } | El sistema deberá: Continuar aceptando transacciones |  |  |  |  |  |
| Aceptar transacción |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paso | Descripción | Datos | Resultado esperado | Resultado real | Por definir | Prioridad Alto, Medio o bajo | Pasa | Responsable |
| 1 | El pasajero recibe instrucciones de cruzar puertas | Pantalla interior: SC0005 | El sistema deberá: -Instruir al pasajero para que cruce las puertas -Puertas abiertas -Pantalla SC0005 | El sistema: -Instruye al pasajero para que cruce las puertas -Abre las puertas -Muestra la pantalla SC0005 |  |  | verdadero |  |
| 2 | El pasajero atraviesa las puertas |  | El sistema deberá: -Cerrar puertas -Volver al estado inicial | El sistema: -Cierra puertas -Muestra la pantalla SC0006(Ocupado) -Vuelve al estado inicial | ¿Qué mensaje debe mostrar el inspector? | Alto | falso | Vision-Box |

## 1.4.4 Escenario de prueba: GATEUYSISCAPII-1078 - Validación de vuelo 2: Vuelo de salida MVD + fecha de vuelo mañana

Resumen

| El pasajero escanea una tarjeta de embarque para el día siguiente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paso | Descripción | Datos | Resultado esperado | Resultado real | Por definir | Prioridad Alto, Medio o bajo | Pasa | Responsable |
| 1 | Al pasajero se le asigna una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0001 | El sistema deberá: -Instruir al pasajero para escanear BCBP -Pantalla SC0001 -Las puertas de eGate están cerradas -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo -La iluminación lateral del eGate es verde. | El sistema: -Instruye al pasajero para escanear BCBP -Muestra la pantalla SC0001 -Las puertas de eGate están cerradas -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo -La iluminación lateral del eGate es roja. |  | Alto | Falso | Vision-Box |
| 2 | El pasajero escanea una tarjeta de embarque con fecha de mañana (más de 8 horas de diferencia respecto al vuelo). | Pantalla interior: SC0002 | El sistema deberá: -Pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP -Detectar la tarjeta de embarque -Lector de código de barras LED: apagado | El sistema: -No se muestra la pantalla SC0002 informando al pasajero que se está leyendo el BCBP. -No se detecta la tarjeta de embarque. |  | Alto | falso | Vision-Box |
|  | El pasajero escanea una tarjeta de embarque con fecha de mañana (menos de 8 horas de diferencia respecto al vuelo). |  |  | NO PROBADO |  |  |  |  |
| 3 | El pasajero espera la validación del código de barras |  | El sistema deberá: -Realizar una solicitud al Servicio con Datos de Boarding pass, con el fin de tener la validación de BCBP -El servicio recibe la solicitud del sistema -El servicio responde al sistema con: código, idTransactionEP y mensaje | NO FUE POSIBLE VALIDARLO |  |  |  |  |
| 4 | El servicio responde con "código": diferente de 0 |  | El sistema deberá: Continuar rechazando transacción |  |  |  |  |  |
| Rechazar transacción |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paso | Descripción | Datos | Resultado esperado | Resultado real | Por definir | Prioridad Alto, Medio o bajo | Pasa | Responsable |
| 1 | Se instruye al pasajero para que busque asistencia | Pantalla interior: SC0004 | El sistema deberá: -El pasajero debe buscar asistencia -Pantalla SC0004 -Volver al estado inicial | El sistema: -No se muestra la pantalla SC0004 -Vuelve al estado inicial | ¿Qué mensaje debe mostrar el inspector? | Alto | falso | Vision-Box |

## 1.4.5 Escenario de prueba: GATEUYSISCAPII-1079 - Validación de vuelo 3: Vuelo de salida MVD + fecha de vuelo ayer

Resumen

| El pasajero escanea una tarjeta de embarque del día anterior |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paso | Descripción | Datos | Resultado esperado | Resultado real | Por definir | Prioridad Alto, Medio o bajo | Pasa | Responsable |
| 1 | Al pasajero se le asigna una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0001 | El sistema deberá: -Instruir al pasajero para escanear BCBP -Pantalla SC0001 -Las puertas de eGate están cerradas -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo -La iluminación lateral del eGate es verde. | El sistema: -Instruye al pasajero para escanear BCBP -Muestra la pantalla SC0001 -Las puertas de eGate están cerradas -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo -La iluminación lateral del eGate es roja. |  | Alto | Falso | Vision-Box |
| 2 | El pasajero escanea una tarjeta de embarque con fecha de ayer | Pantalla interior: SC0002 | El sistema deberá: -Pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP -Detectar la tarjeta de embarque -Lector de código de barras LED: apagado | El sistema: -Muestra la pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP -Detecta la tarjeta de embarque -Lector de código de barras LED: apagado | -¿El LED del lector de código de barras debe iluminarse en verde cuando detecta el embarque? |  | verdadero |  |
| 3 | El pasajero espera la validación del código de barras |  | El sistema deberá: -Realizar una solicitud al Servicio con Datos de la tarjeta de embarque, con el fin de tener la validación de BCBP -El servicio recibe la solicitud del sistema -El servicio responde al sistema con: código, idTransactionEP y mensaje | NO FUE POSIBLE VALIDARLO |  |  |  |  |
| 4 | El servicio responde con "código": diferente de 0 |  | El sistema deberá: Continuar rechazando transacción |  |  |  |  |  |
| Rechazar transacción |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paso | Descripción | Datos | Resultado esperado | Resultado real | Por definir | Prioridad Alto, Medio o bajo | Pasa | Responsable |
| 1 | Se instruye al pasajero para que busque asistencia | Pantalla interior: SC0004 | El sistema deberá: -El pasajero debe buscar asistencia -Pantalla SC0004 -Volver al estado inicial | El sistema: -Instruye al pasajero a buscar asistencia -Muestra la pantalla SC0004 -Vuelve al estado inicial | -¿Qué mensaje debe mostrar el inspector? -¿Qué mensaje debe mostrar el inspector cuando se reprograma un vuelo? | Alto | verdadero | Vision-Box |
|  |  |  |  | El inspector muestra como mensaje: Vuelo despegado |  |  |  |  |

## 1.4.6 Escenario de prueba: GATEUYSISCAPII-1080 - Validación de vuelo 4: Vuelo de salida no MVD + fecha de vuelo hoy

Resumen

| El pasajero escanea una tarjeta de embarque para un día de salida que no sea MVD la fecha de hoy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paso | Descripción | Datos | Resultado esperado | Resultado real | Por definir | Prioridad Alto, Medio o bajo | Pasa | Responsable |
| 1 | Al pasajero se le asigna una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0001 | El sistema deberá: -Instruir al pasajero para escanear BCBP -Pantalla SC0001 -Las puertas de eGate están cerradas -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo -La iluminación lateral del eGate es verde. | El sistema: -Instruye al pasajero para escanear BCBP -Muestra la pantalla SC0001 -Las puertas de eGate están cerradas -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo -La iluminación lateral del eGate es roja. |  | Alto | Falso | Vision-Box |
| 2 | El pasajero escanea una tarjeta de embarque para una salida que no sea MVD y la fecha de hoy | Pantalla interior: SC0002 | El sistema deberá: -Pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP -Detectar la tarjeta de embarque -Lector de código de barras LED: apagado | El sistema: -Muestra la pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP -Detecta la tarjeta de embarque -Lector de código de barras LED: apagado |  |  | verdadero |  |
| 3 | El pasajero espera la validación del código de barras |  | El sistema deberá: -Realizar una solicitud al Servicio con Datos de tarjeta de embarque, con el fin de tener la validación de BCBP -El servicio recibe la solicitud del sistema -El servicio responde al sistema con: código, idTransactionEP y mensaje | NO FUE POSIBLE VALIDARLO |  |  |  |  |
| 4 | El servicio responde con "código": diferente de 0 |  | El sistema deberá: Continuar rechazando transacción |  |  |  |  |  |
| Rechaza transacción |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paso | Descripción | Datos | Resultado esperado | Resultado real | Por definir | Prioridad Alto, Medio o bajo | Pasa | Responsable |
| 1 | Se instruye al pasajero para que busque asistencia | Pantalla interior: SC0004 | El sistema deberá: -El pasajero debe buscar asistencia -Pantalla SC0004 -Volver al estado inicial | El sistema: -Instruye al pasajero para que cruce las puertas -Abre las puertas -Muestra la pantalla SC0005 |  | Alto | falso | Vision-Box |
| 2 |  |  |  | El sistema: -Cierra puertas -Muestra la pantalla SC0006 -Vuelve al estado inicial | ¿Qué mensaje debe mostrar el inspector? |  |  | Vision-Box |

## 1.4.7 Escenario de prueba: GATEUYSISCAPII-1081 - Validación de vuelo 5: vuelo de salida no MVD + fecha de vuelo mañana

Resumen

| El pasajero escanea una tarjeta de embarque para un día de salida que no sea MVD después de la fecha de salida |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paso | Descripción | Datos | Resultado esperado | Resultado real | Por definir | Prioridad Alto, Medio o bajo | Pasa | Responsable |
| 1 | Al pasajero se le asigna una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0001 | El sistema deberá: -Instruir al pasajero para escanear BCBP -Pantalla SC0001 -Las puertas de eGate están cerradas -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo -La iluminación lateral del eGate es verde. | El sistema: -Instruye al pasajero para escanear BCBP -Muestra la pantalla SC0001 -Las puertas de eGate están cerradas -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo -La iluminación lateral del eGate es roja. |  | Alto | Falso | Vision-Box |
| 2 | El pasajero escanea una tarjeta de embarque para una salida diferente a MVD y día siguiente | Pantalla interior: SC0002 | El sistema deberá: -Pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP -Detectar la tarjeta de embarque -Lector de código de barras LED: apagado | El sistema: -No se muestra la pantalla SC0002 informando al pasajero que se está leyendo el BCBP. -No se detecta la tarjeta de embarque. |  | Alto | falso | Vision-Box |
| 3 | El pasajero espera la validación del código de barras |  | El sistema deberá: -Realizar una solicitud al Servicio con Datos de tarjeta de embarque, con el fin de tener la validación de BCBP -El servicio recibe la solicitud del sistema -El servicio responde al sistema con: código, idTransactionEP y mensaje | NO FUE POSIBLE VALIDARLO |  |  |  |  |
| 4 | El servicio responde con "código": diferente de 0 |  | El sistema deberá: Continuar rechazando transacción |  |  |  |  |  |
| Rechazar transacción |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paso | Descripción | Datos | Resultado esperado | Resultado real | Por definir | Prioridad Alto, Medio o bajo | Pasa | Responsable |
| 1 | Se instruye al pasajero para que busque asistencia | Pantalla interior: SC0004 | El sistema deberá: -El pasajero debe buscar asistencia -Pantalla SC0004 -Volver al estado inicial | El sistema: -No se muestra la pantalla SC0004 -Vuelve al estado inicial | -¿Qué mensaje debe mostrar el inspector? -¿La salida no valida aquí? | Alto | falso | Vision-Box |

## 1.4.8 Escenario de prueba: GATEUYSISCAPII-1082 - Validación de vuelo 6: vuelo de salida no MVD + fecha de vuelo ayer

Resumen

| El pasajero escanea una tarjeta de embarque para una salida que no sea MVD antes de la fecha de salida |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paso | Descripción | Datos | Resultado esperado | Resultado real | Por definir | Prioridad Alto, Medio o bajo | Pasa | Responsable |
| 1 | Al pasajero se le asigna una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0001 | El sistema deberá: -Instruir al pasajero para escanear BCBP -Pantalla SC0001 -Las puertas de eGate están cerradas -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo -La iluminación lateral del eGate es verde. | El sistema: -Instruye al pasajero para escanear BCBP -Muestra la pantalla SC0001 -Las puertas de eGate están cerradas -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo -La iluminación lateral del eGate es roja. |  | Alto | Falso | Vision-Box |
| 2 | El pasajero escanea una tarjeta de embarque para una salida que no sea MVD antes de la fecha de salida | Pantalla interior: SC0002 | El sistema deberá: -Pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP -Detectar la tarjeta de embarque -Lector de código de barras LED: apagado | El sistema: -Muestra la pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP -Detecta la tarjeta de embarque -Lector de código de barras LED: apagado |  |  | verdadero |  |
| 3 | El pasajero espera la validación del código de barras |  | El sistema deberá: -Realizar una solicitud al Servicio con Datos de tarjeta de embarque, con el fin de tener la validación de BCBP -El servicio recibe la solicitud del sistema -El servicio responde al sistema con: código, idTransactionEP y mensaje | NO FUE POSIBLE VALIDARLO |  |  |  |  |
| 4 | El servicio responde con "código": diferente de 0 |  | El sistema deberá: Continuar rechazando transacción |  |  |  |  |  |
| Rechaza transacción |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paso | Descripción | Datos | Resultado esperado | Resultado real | Por definir | Prioridad Alto, Medio o bajo | Pasa | Responsable |
| 1 | Se instruye al pasajero para que busque asistencia | Pantalla interior: SC0004 | El sistema deberá: -El pasajero debe buscar asistencia -Pantalla SC0004 -Volver al estado inicial | El sistema: -Instruye al pasajero a buscar asistencia -Muestra la pantalla SC0004 -Vuelve al estado inicial | -¿Qué mensaje debe mostrar el inspector? -¿No se valida el origen del vuelo? | Alto | verdadero | Vision-Box |

## 1.4.9 Escenario de prueba: GATEUYSISCAPII-1083 - Validación de vuelo 7: Vuelo de salida MVD + fecha de vuelo NULL

Resumen

| El pasajero escanea una tarjeta de embarque sin fecha de vuelo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paso | Descripción | Datos | Resultado esperado | Resultado real | Por definir | Prioridad Alto, Medio o bajo | Pasa | Responsable |
| 1 | Al pasajero se le asigna una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0001 | El sistema deberá: -Instruir al pasajero para escanear BCBP -Pantalla SC0001 -Las puertas de eGate están cerradas -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo -La iluminación lateral del eGate es verde. | El sistema: -Instruye al pasajero para escanear BCBP -Muestra la pantalla SC0001 -Las puertas de eGate están cerradas -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo -La iluminación lateral del eGate es roja. |  | Alto | Falso | Vision-Box |
| 2 | El pasajero escanea una tarjeta de embarque sin fecha de vuelo | Pantalla interior: SC0002 | El sistema deberá: -Pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP -Detectar la tarjeta de embarque -Lector de código de barras LED: apagado | El sistema: -Muestra la pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP -Detecta la tarjeta de embarque -Lector de código de barras LED: apagado |  |  | verdadero |  |
| 3 | El pasajero espera la validación del código de barras |  | El sistema deberá: -Realizar una solicitud al Servicio con Datos de tarjeta de embarque, con el fin de tener la validación de BCBP -El servicio recibe la solicitud del sistema -El servicio responde al sistema con: código, idTransactionEP y mensaje | NO FUE POSIBLE VALIDARLO |  |  |  |  |
| 4 | El servicio responde con "código": diferente de 0 |  | El sistema deberá: Continuar rechazando transacción |  |  |  |  |  |
| Rechazar transacción |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paso | Descripción | Datos | Resultado esperado | Resultado real | Por definir | Prioridad Alto, Medio o bajo | Pasa | Responsable |
| 1 | Se instruye al pasajero para que busque asistencia | Pantalla interior: SC0004 | El sistema deberá: -El pasajero debe buscar asistencia -Pantalla SC0004 -Volver al estado inicial | El sistema: -Instruye al pasajero a buscar asistencia -Muestra la pantalla SC0004 -Vuelve al estado inicial | -¿Qué mensaje debe mostrar el inspector? | Alto | verdadero | Vision-Box |
|  |  |  |  | El inspector muestra como mensaje: El BCBP es invalido |  |  |  |  |

## 1.4.10 Escenario de prueba: GATEUYSISCAPII-1084 - Validación de vuelo 8: vuelo de salida no MVD + fecha de vuelo NULL

Resumen

| El pasajero escanea una tarjeta de embarque sin salida MVD y sin fecha de vuelo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paso | Descripción | Datos | Resultado esperado | Resultado real | Por definir | Prioridad Alto, Medio o bajo | Pasa | Responsable |
| 1 | Al pasajero se le asigna una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0001 | El sistema deberá: -Instruir al pasajero para escanear BCBP -Pantalla SC0001 -Las puertas de eGate están cerradas -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo -La iluminación lateral del eGate es verde. | El sistema: -Instruye al pasajero para escanear BCBP -Muestra la pantalla SC0001 -Las puertas de eGate están cerradas -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo -La iluminación lateral del eGate es roja. |  | Alto | Falso | Vision-Box |
| 2 | El pasajero escanea una tarjeta de embarque sin salida MVD y sin fecha de vuelo | Pantalla interior: SC0002 | El sistema deberá: -Pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP -Detectar la tarjeta de embarque -Lector de código de barras LED: apagado | El sistema: -Muestra la pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP -Detecta la tarjeta de embarque -Lector de código de barras LED: apagado |  |  | verdadero |  |
| 3 | El pasajero espera la validación del código de barras |  | El sistema deberá: -Realizar una solicitud al Servicio con Datos de tarjeta de embarque, con el fin de tener la validación de BCBP -El servicio recibe la solicitud del sistema -El servicio responde al sistema con: código, idTransactionEP y mensaje | NO FUE POSIBLE VALIDARLO |  |  |  |  |
| 4 | El servicio responde con "código": diferente de 0 |  | El sistema deberá: Continuar rechazando transacción |  |  |  |  |  |
| Rechazar transacción |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paso | Descripción | Datos | Resultado esperado | Resultado real | Por definir | Prioridad Alto, Medio o bajo | Pasa | Responsable |
| 1 | Se instruye al pasajero para que busque asistencia | Pantalla interior: SC0004 | El sistema deberá: -El pasajero debe buscar asistencia -Pantalla SC0004 -Volver al estado inicial | El sistema: -Instruye al pasajero a buscar asistencia -Muestra la pantalla SC0004 -Vuelve al estado inicial | -¿Qué mensaje debe mostrar el inspector? -¿La salida no se valida aquí? | Alto | verdadero | Vision-Box |

## 1.4.11 Escenario de prueba: GATEUYSISCAPII-1085 - Validación de vuelo 9: Salida NULL+ fecha hoy

Resumen

| El pasajero escanea una salida NULL de la tarjeta de embarque para el día actual |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paso | Descripción | Datos | Resultado esperado | Resultado real | Por definir | Prioridad Alto, Medio o bajo | Pasa | Responsable |
| 1 | Al pasajero se le asigna una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0001 | El sistema deberá: -Instruir al pasajero para escanear BCBP -Pantalla SC0001 -Las puertas de eGate están cerradas -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo -La iluminación lateral del eGate es verde. | El sistema: -Instruye al pasajero para escanear BCBP -Muestra la pantalla SC0001 -Las puertas de eGate están cerradas -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo -La iluminación lateral del eGate es roja. |  | Alto | Falso | Vision-Box |
| 2 | El pasajero escanea una tarjeta de embarque con origen vacío | Pantalla interior: SC0002 | El sistema deberá: -Pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP -Detectar la tarjeta de embarque -Lector de código de barras LED: apagado | El sistema: -Muestra la pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP -Detecta la tarjeta de embarque -Lector de código de barras LED: apagado |  |  | verdadero |  |
| 3 | El pasajero espera la validación del código de barras |  | El sistema deberá: -Realizar una solicitud al Servicio con Datos de tarjeta de embarque, con el fin de tener la validación de BCBP -El servicio recibe la solicitud del sistema -El servicio responde al sistema con: código, idTransactionEP y mensaje | NO FUE POSIBLE VALIDARLO |  |  |  |  |
| 4 | El servicio responde con "código": diferente de 0 |  | El sistema deberá: Continuar rechazando transacción |  |  |  |  |  |
| Rechazar transacción |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paso | Descripción | Datos | Resultado esperado | Resultado real | Por definir | Prioridad Alto, Medio o bajo | Pasa | Responsable |
| 1 | Se instruye al pasajero para que busque asistencia | Pantalla interior: SC0004 | El sistema deberá: -El pasajero debe buscar asistencia -Pantalla SC0004 -Volver al estado inicial | El sistema: -Instruye al pasajero para que cruce las puertas -Abre las puertas -Muestra la pantalla SC0005 |  | Alto | falso | Vision-Box |
| 2 |  |  |  | El sistema: -Cierra puertas -Muestra la pantalla SC0006 -Vuelve al estado inicial | ¿Qué mensaje debe mostrar el inspector? | Alto |  | Vision-Box |

## 1.4.12 Escenario de prueba: GATEUYSISCAPII-1086 - Validación de vuelo 10: Origen de vuelo NULL+ fecha de mañana

Resumen

| El pasajero escanea una salida NULL de la tarjeta de embarque para el día siguiente |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paso | Descripción | Datos | Resultado esperado | Resultado real | Por definir | Prioridad Alto, Medio o bajo | Pasa | Responsable |
| 1 | Al pasajero se le asigna una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0001 | El sistema deberá: -Instruir al pasajero para escanear BCBP -Pantalla SC0001 -Las puertas de eGate están cerradas -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo -La iluminación lateral del eGate es verde. | El sistema: -Instruye al pasajero para escanear BCBP -Muestra la pantalla SC0001 -Las puertas de eGate están cerradas -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo -La iluminación lateral del eGate es roja. |  | Alto | Falso | Vision-Box |
| 2 | El pasajero escanea una tarjeta de embarque con origen vacío y fecha de mañana | Pantalla interior: SC0002 | El sistema deberá: -Pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP -Detectar la tarjeta de embarque -Lector de código de barras LED: apagado | El sistema: -No se muestra la pantalla SC0002 informando al pasajero que se está leyendo el BCBP. -No se detecta la tarjeta de embarque. |  | Alto | falso | Vision-Box |
| 3 | El pasajero espera la validación del código de barras |  | El sistema deberá: -Realizar una solicitud al Servicio con Datos de tarjeta de embarque, con el fin de tener la validación de BCBP -El servicio recibe la solicitud del sistema -El servicio responde al sistema con: código, idTransactionEP y mensaje | NO FUE POSIBLE VALIDARLO |  |  |  |  |
| 4 | El servicio responde con "código": diferente de 0 |  | El sistema deberá: Continuar rechazando transacción |  |  |  |  |  |
| Rechazar transacción |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paso | Descripción | Datos | Resultado esperado | Resultado real | Por definir | Prioridad Alto, Medio o bajo | Pasa | Responsable |
| 1 | Se instruye al pasajero para que busque asistencia | Pantalla interior: SC0004 | El sistema deberá: -El pasajero debe buscar asistencia -Pantalla SC0004 -Volver al estado inicial | El sistema: -No se muestra la pantalla SC0004 -Vuelve al estado inicial | -¿Qué mensaje debe mostrar el inspector? -¿La salida no valida aquí? | Alto | falso | Vision-Box |

## 1.4.13 Escenario de prueba: GATEUYSISCAPII-1087 - Validación de vuelo 11: Salida NULL+ fecha de vuelo ayer

Resumen

| El pasajero escanea una salida NULL de la tarjeta de embarque para el día anterior |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paso | Descripción | Datos | Resultado esperado | Resultado real | Por definir | Prioridad Alto, Medio o bajo | Pasa | Responsable |
| 1 | Al pasajero se le asigna una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0001 | El sistema deberá: -Instruir al pasajero para escanear BCBP -Pantalla SC0001 -Las puertas de eGate están cerradas -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo -La iluminación lateral del eGate es verde. | El sistema: -Instruye al pasajero para escanear BCBP -Muestra la pantalla SC0001 -Las puertas de eGate están cerradas -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo -La iluminación lateral del eGate es roja. |  | Alto | Falso | Vision-Box |
| 2 | El pasajero escanea una tarjeta de embarque con salida vacía y fecha del día anterior | Pantalla interior: SC0002 | El sistema deberá: -Pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP -Detectar la tarjeta de embarque -Lector de código de barras LED: apagado | El sistema: -Muestra la pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP -Detecta la tarjeta de embarque -Lector de código de barras LED: apagado |  |  | verdadero |  |
| 3 | El pasajero espera la validación del código de barras |  | El sistema deberá: -Realizar una solicitud al Servicio con Datos de tarjeta de embarque, con el fin de tener la validación de BCBP -El servicio recibe la solicitud del sistema -El servicio responde al sistema con: código, idTransactionEP y mensaje | NO FUE POSIBLE VALIDARLO |  |  |  |  |
| 4 | El servicio responde con "código": diferente de 0 |  | El sistema deberá: Continuar rechazando transacción |  |  |  |  |  |
| Rechazar transacción |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paso | Descripción | Datos | Resultado esperado | Resultado real | Por definir | Prioridad Alto, Medio o bajo | Pasa | Responsable |
| 1 | Se instruye al pasajero para que busque asistencia | Pantalla interior: SC0004 | El sistema deberá: -El pasajero debe buscar asistencia -Pantalla SC0004 -Volver al estado inicial | El sistema: -Instruye al pasajero a buscar asistencia -Muestra la pantalla SC0004 -Vuelve al estado inicial | -¿Qué mensaje debe mostrar el inspector? -¿La salida no valida aquí? | Alto | verdadero |  |

## 1.4.14 Escenario de prueba: GATEUYSISCAPII-1088 - Validación de vuelo 12: Salida NULL+ fecha de vuelo NULL

Resumen

| El pasajero escanea una tarjeta de embarque NULL fecha de salida y vuelo NULL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paso | Descripción | Datos | Resultado esperado | Resultado real | Por definir | Prioridad Alto, Medio o bajo | Pasa | Responsable |
| 1 | Al pasajero se le asigna una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0001 | El sistema deberá: -Instruir al pasajero para escanear BCBP -Pantalla SC0001 -Las puertas de eGate están cerradas -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo -La iluminación lateral del eGate es verde. | El sistema: -Instruye al pasajero para escanear BCBP -Muestra la pantalla SC0001 -Las puertas de eGate están cerradas -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo -La iluminación lateral del eGate es roja. |  | Alto | Falso | Vision-Box |
| 2 | El pasajero escanea una tarjeta de embarque con origen vacío y sin fecha | Pantalla interior: SC0002 | El sistema deberá: -Pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP -Detectar la tarjeta de embarque -Lector de código de barras LED: apagado | El sistema: -Muestra la pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP -Detecta la tarjeta de embarque -Lector de código de barras LED: apagado |  |  | verdadero |  |
| 3 | El pasajero espera la validación del código de barras |  | El sistema deberá: -Realizar una solicitud al Servicio con Datos de tarjeta de embarque, con el fin de tener la validación de BCBP -El servicio recibe la solicitud del sistema -El servicio responde al sistema con: código, idTransactionEP y mensaje | NO FUE POSIBLE VALIDARLO |  |  |  |  |
| 4 | El servicio responde con "código": diferente de 0 |  | El sistema deberá: Continuar rechazando transacción |  |  |  |  |  |
| Rechazar transacción |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paso | Descripción | Datos | Resultado esperado | Resultado real | Por definir | Prioridad Alto, Medio o bajo | Pasa | Responsable |
| 1 | Se instruye al pasajero para que busque asistencia | Pantalla interior: SC0004 | El sistema deberá: -El pasajero debe buscar asistencia -Pantalla SC0004 -Volver al estado inicial | El sistema: -Instruye al pasajero a buscar asistencia -Muestra la pantalla SC0004 -Vuelve al estado inicial | -¿Qué mensaje debe mostrar el inspector? -¿No se valida el origen aqui? | Alto | verdadero | Vision-Box |

## 1.4.16 Escenario de prueba: GATEUYSISCAPII-1090 - Alarma de puerta - Puerta trasera

Resumen

| El pasajero escanea una tarjeta de embarque para la fecha actual |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paso | Descripción | Datos | Resultado esperado | Resultado real | Por definir | Prioridad Alto, Medio o bajo | Pasa | Responsable |
| 1 | Al pasajero se le asigna una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0001 | El sistema deberá: -Instruir al pasajero para escanear BCBP -Pantalla SC0001 -Las puertas de eGate están cerradas -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo -La iluminación lateral del eGate es verde. | El sistema: -Instruye al pasajero para escanear BCBP -Muestra la pantalla SC0001 -Las puertas de eGate están cerradas -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo -La iluminación lateral del eGate es roja. |  | Alto | Falso | Vision-Box |
| 2 | El pasajero escanea una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0002 | El sistema deberá: -Pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP -Detectar la tarjeta de embarque -Lector de código de barras LED: apagado | El sistema: -Muestra la pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP -Detecta la tarjeta de embarque -Lector de código de barras LED: apagado |  |  | verdadero |  |
| 3 | El pasajero espera la validación del código de barras |  | El sistema deberá: -Realizar una solicitud al Servicio con Datos de tarjeta de embarque, con el fin de tener la validación de BCBP -El servicio recibe la solicitud del sistema -El servicio responde al sistema con: código, idTransactionEP y mensaje | NO FUE POSIBLE VALIDARLO |  |  |  |  |
| 4 | El servicio responde con "código": 0 | { "código": 0, "idTransactionEP": 0, "message": "Boarding correcto" } | El sistema deberá: Continuar rechazando transacción |  |  |  |  |  |
| Alarma de portón trasero El pasajero cruza las puertas con otro pasajero |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paso | Descripción | Datos | Resultado esperado | Resultado real | Por definir | Prioridad Alto, Medio o bajo | Pasa | Responsable |
| 1 | Dos pasajeros cruzan las puertas | Pantalla interior: SC0005 | El sistema deberá: -Pantalla SC0005 -Las puertas de eGate están abiertas -Mostrar icono y mensaje en el inspector -Continuar rechazando transacción | El sistema: -Muestra la pantalla SC0005 -Las puertas de eGate están abiertas -Dos pasajeros cruzan las puertas -Se muestra en el inspector el ícono y mensaje de la alarma resaltando en rojo -Continuar rechazando transacción |  |  | verdadero |  |
| Rechazar transacción |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paso | Descripción | Datos | Resultado esperado | Resultado real | Por definir | Prioridad Alto, Medio o bajo | Pasa | Responsable |
| 1 | Se instruye al pasajero para que reciba asistencia | Pantalla interior: SC0004 | El sistema deberá: -El pasajero debe buscar asistencia -Pantalla SC0004 -Volver al estado inicial | -No se solicita al pasajero que busque asistencia. -La pantalla SC0004 no se muestra -Vuelve al estado inicial | ¿Qué mensaje debe mostrar el inspector? |  | falso | Vision-Box |
|  |  |  |  | El inspector muestra el mensaje: TAILGATEMEDIAID |  |  |  |  |

## 1.4.17 Escenario de prueba: GATEUYSISCAPII-1091 - Alarma de puerta - Puertas bloqueadas

Resumen

| El pasajero escanea una tarjeta de embarque para la fecha actual |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paso | Descripción | Datos | Resultado esperado | Resultado real | Por definir | Prioridad Alto, Medio o bajo | Pasa | Responsable |
| 1 | Al pasajero se le asigna una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0001 | El sistema deberá: -Instruir al pasajero para escanear BCBP -Pantalla SC0001 -Las puertas de eGate están cerradas -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo -La iluminación lateral del eGate es verde. | El sistema: -Instruye al pasajero para escanear BCBP -Muestra la pantalla SC0001 -Las puertas de eGate están cerradas -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo -La iluminación lateral del eGate es roja. |  | Alto | Falso | Vision-Box |
| 2 | El pasajero escanea una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0002 | El sistema deberá: -Pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP -Detectar la tarjeta de embarque -Lector de código de barras LED: apagado | El sistema: -Muestra la pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP -Detecta la tarjeta de embarque -Lector de código de barras LED: apagado |  |  | verdadero |  |
| 3 | El pasajero espera la validación del código de barras |  | El sistema deberá: -Realizar una solicitud al Servicio con Datos de tarjeta de embarque, con el fin de tener la validación de BCBP -El servicio recibe la solicitud del sistema -El servicio responde al sistema con: código, idTransactionEP y mensaje | NO FUE POSIBLE VALIDARLO |  |  |  |  |
| 4 | El servicio responde con "código": 0 | { "código": 0, "idTransactionEP": 0, "message": "Boarding correcto" } | El sistema deberá: -Continuar aceptando transacción |  |  |  |  |  |
| Alarma Bloqueo Puertas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paso | Descripción | Datos | Resultado esperado | Resultado real | Por definir | Prioridad Alto, Medio o bajo | Pasa | Responsable |
| 1 | El pasajero activa las puertas de bloque Alarma | Pantalla interior: SC0005 | El sistema deberá: -Pantalla SC0005 para notificar al pasajero -Las puertas de eGate están abiertas -Mostrar en el Inspector Puertas bloqueadas icono alarma y mensaje -Continuar aceptando transacción | El sistema: -Muestra la pantalla SC0005 para notificar al pasajero -Las puertas de eGate están abiertas -El pasajero cruza a través de las puertas y se para, donde están los sensores -Mostrar en el Inspector Puertas bloqueadas icono alarma y mensaje -Continuar aceptando transacción | ¿Qué mensaje debe mostrar el inspector? | Medio | verdadero | Vision-Box |
| Aceptar transacción |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paso | Descripción | Datos | Resultado esperado | Resultado real | Por definir | Prioridad Alto, Medio o bajo | Pasa | Responsable |
| 1 | El pasajero recibe instrucciones de cruzar puertas | Pantalla interior: SC0005 | El sistema deberá: - Instruir al pasajero para que cruce las puertas -Puertas abiertas -Pantalla SC0005 | El sistema: -Instruye al pasajero para que cruce las puertas -Abre las puertas -Muestra la pantalla SC0005 |  |  | verdadero |  |
| 2 | El pasajero atraviesa las puertas |  | El sistema deberá: -Cerrar puertas -Volver al estado inicial | El sistema: -Cierra puertas -Vuelve al estado inicial |  |  | verdadero |  |

## 1.4.18 Escenario de prueba: GATEUYSISCAPII-1092 - Alarma de puerta - Puertas forzadas

Resumen

| Puertas forzadas por pasajeros |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paso | Descripción | Datos | Resultado esperado | Resultado real | Por definir | Prioridad Alto, Medio o bajo | Pasa | Responsable |
| 1 | El pasajero activa la alarma de puertas forzadas | Interior Pantalla: SC0001 | El sistema deberá: -Pantalla SC0001 para notificar al pasajero -Los eGate están cerrados -Mostrar en Inspector Puertas forzadas icono alarma y mensaje | El sistema: -Muestra la pantalla SC0001 para notificar al pasajero -Los eGate están cerrados -El pasajero fuerza las puertas -Muestra en el inspector el ícono y mensaje de la alarma | ¿Qué mensaje debe mostrar el inspector? | Medio | verdadero | Vision-Box |

## 1.4.19 Escenario de prueba: GATEUYSISCAPII-1093 - Alarma de puerta – Pasajero no detectado

Resumen

| El pasajero escanea una tarjeta de embarque para la fecha actual |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paso | Descripción | Datos | Resultado esperado | Resultado real | Por definir | Prioridad Alto, Medio o bajo | Pasa | Responsable |
| 1 | Al pasajero se le asigna una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0001 | El sistema deberá: -Instruir al pasajero para escanear BCBP -Pantalla SC0001 -Las puertas de eGate están cerradas -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo -La iluminación lateral del eGate es verde. | El sistema: -Instruye al pasajero para escanear BCBP -Muestra la pantalla SC0001 -Las puertas de eGate están cerradas -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo -La iluminación lateral del eGate es roja. |  | Alto | Falso | Vision-Box |
| 2 | El pasajero escanea una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0002 | El sistema deberá: -Pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP -Detectar la tarjeta de embarque -Lector de código de barras LED: apagado | El sistema: -Muestra la pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP -Detecta la tarjeta de embarque -Lector de código de barras LED: apagado | -¿El LED del lector de código de barras debe iluminarse en verde cuando detecta el embarque? | Alto | verdadero |  |
| 3 | El pasajero espera la validación del código de barras |  | El sistema deberá: -Realizar una solicitud al Servicio con Datos de tarjeta de embarque, con el fin de tener la validación de BCBP -El servicio recibe la solicitud del sistema -El servicio responde al sistema con: código, idTransactionEP y mensaje | NO FUE POSIBLE VALIDARLO |  |  |  |  |
| 4 | El servicio responde con "código": 0 | { "código": 0 "idTransactionEP": 0, "message": "Boarding correcto" } | El sistema deberá: Continuar aceptando transacciones |  |  |  |  |  |
| Aceptar transacción |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paso | Descripción | Datos | Resultado esperado | Resultado real | Por definir | Prioridad Alto, Medio o bajo | Pasa | Responsable |
| 1 | El pasajero recibe instrucciones de cruzar puertas | Pantalla interior: SC0005 | El sistema deberá: -Instruir al pasajero para que cruce las puertas -Puertas abiertas -Pantalla SC0005 | El sistema: -Instruye al pasajero para que cruce las puertas -Abre las puertas -Muestra la pantalla SC0005 |  |  | verdadero |  |
| 2 | El pasajero no cruza el Puertas y se vence el tiempo de espera |  | El sistema deberá: -Cerrar puertas -Volver al estado inicial | El sistema: -Cierra puertas -Vuelve al estado inicial | ¿Qué alarma y mensaje debe mostrar el inspector? | Alto | verdadero | Vision-Box |

# 1.4.20 Otros casos de prueba

## 1.4.20.1 Abra y cierre las puertas de eGate desde el inspector.

Resumen

| Abra y cierre las puertas eGate del inspector |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paso | Descripción | Resultado esperado | Resultado real | Por definir | Prioridad Alto, Medio o bajo | Pasa | Responsable |
| 1 | Abrir y cerrar las puertas de eGate lleva demasiado tiempo desde el inspector. |  |  | ¿Cuánto tiempo se tarda en abrir y cerrar las puertas de eGate del inspector? | Bajo |  | Vision-Box |

## 1.4.20.2 Abrir las puertas de eGate desde el inspector.

Resumen

| Abra las puertas de eGate del inspector |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paso | Descripción | Resultado esperado | Resultado real | Prioridad Alto, Medio o bajo | Pasa | Responsable |
| 1 | Las puertas eGate están cerradas y el inspector muestra la opción Cerrar todas las puertas en lugar de Abrir todas las puertas. Véase el anexo A. | El inspector muestra la opción Abrir todas las puertas. | El inspector muestra la opción Cerrar todas las puertas | Bajo | falso | Vision-Box |

## 1.4.20.3 Reinicio de la pasarela desde el inspector

Resumen

| Reiniciar la pasarela desde el inspector |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paso | Descripción | Resultado esperado | Resultado real | Por definir | Prioridad Alto, Medio o bajo | Pasa | Responsable |
| 1 | Cuando la puerta de enlace se reinicia desde el inspector, inicialmente se muestra fuera de servicio. |  | Inicialmente se muestra fuera de servicio. | ¿Qué pantalla debe mostrar la pasarela al reiniciarse desde el inspector? | Bajo | Pendiente | Vision-Box |

## 1.4.20.4 Alarma de objeto abandonado

Resumen

| El pasajero escanea una tarjeta de embarque para la fecha actual |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paso | Descripción | Datos | Resultado esperado | Resultado real | Por definir | Prioridad Alto, Medio o bajo | Pasa | Responsable |
| 1 | Al pasajero se le asigna una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0001 | El sistema deberá: -Instruir al pasajero para escanear BCBP -Pantalla SC0001 -Las puertas de eGate están cerradas -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo -La iluminación lateral del eGate es verde. | El sistema: -Instruye al pasajero para escanear BCBP -Muestra la pantalla SC0001 -Las puertas de eGate están cerradas -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo - La iluminación lateral de eGate es roja. |  | Alto | Falso | Vision-Box |
| 2 | El pasajero escanea una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0002 | El sistema deberá: -Pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP -Detectar la tarjeta de embarque -Lector de código de barras LED: apagado | El sistema: -Muestra la pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP -Detecta la tarjeta de embarque -Lector de código de barras LED: apagado | -¿El LED del lector de código de barras debe iluminarse en verde cuando detecta el embarque? | Alto | verdadero | Vision-Box |
| 3 | El pasajero espera la validación del código de barras |  | El sistema deberá: -Realizar una solicitud al Servicio con Datos de tarjeta de embarque, con el fin de tener la validación de BCBP -El servicio recibe la solicitud del sistema -El servicio responde al sistema con: código, idTransactionEP y mensaje | NO FUE POSIBLE VALIDARLO |  |  |  |  |
| 4 | El servicio responde con "código": 0 | { "código": 0 "idTransactionEP": 0, "message": "Boarding correcto" } | El sistema deberá: Continuar aceptando transacciones |  |  |  |  |  |
| Aceptar transacción |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paso | Descripción | Datos | Resultado esperado | Resultado real | Por definir | Prioridad Alto, Medio o bajo | Pasa | Responsable |
| 1 | El pasajero recibe instrucciones de cruzar puertas | Pantalla interior: SC0005 | El sistema deberá: -Instruir al pasajero para que cruce las puertas -Puertas abiertas -Pantalla SC0005 | El sistema: -Instruye al pasajero para que cruce las puertas -Abre las puertas -Muestra la pantalla SC0005 |  |  | verdadero |  |
| 2 | El pasajero atraviesa las puertas |  |  | El sistema: -El pasajero atraviesa las puertas dejando un objeto abandonado -Cierra puertas -Muestra la pantalla SC0006 -Vuelve al estado inicial | -Definir el resultado esperado en caso de abandono del objeto por parte del pasajero -¿Qué alarma y mensaje debe mostrar el inspector cuando se enfrenta a un objeto abandonado? | Alto | Pendiente | Vision-Box |

## 1.4.20.5 Persona parada al otro lado de la puerta donde se encuentra el sensor

Resumen

| El pasajero escanea una tarjeta de embarque para la fecha actual con un pasajero al otro lado de la puerta junto al sensor. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paso | Descripción | Datos | Resultado esperado | Resultado real | Por definir | Prioridad Alto, Medio o bajo | Pasa | Responsable |
| 1 | Al pasajero se le asigna una tarjeta de embarque |  | El sistema deberá: -Instruir al pasajero para escanear BCBP -Pantalla SC0001 -Las puertas de eGate están cerradas -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo -La iluminación lateral del eGate es verde. | El sistema: -Instruye al pasajero para escanear BCBP -Muestra la pantalla SC0001 -Las puertas de eGate están cerradas -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo - La iluminación lateral de eGate es roja. |  | Alto | falso | Vision-Box |
| 2 | El pasajero escanea una tarjeta de embarque para la fecha actual con un pasajero al otro lado de la puerta junto al sensor. |  |  | El sistema: -Muestra la pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP -Detecta la tarjeta de embarque -Lector de código de barras LED: apagado -Instruye al pasajero para que cruce las puertas -Abre las puertas -Muestra la pantalla SC0005 -El pasajero entra por la puerta -Cierra puertas -Muestra la pantalla SC0006 -Vuelve al estado inicial | ¿Cuál es el resultado esperado con un pasajero al otro lado de la puerta, junto al sensor? | Alto | Pendiente | Vision-Box |

## 1.4.20.6 Destino del vuelo NULL + fecha del vuelo de hoy

Resumen

| El pasajero escanea una tarjeta de embarque Destino nulo para el día actual |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paso | Descripción | Datos | Resultado esperado | Resultado real | Por definir | Prioridad Alto, Medio o bajo | Pasa | Responsable |
| 1 | Al pasajero se le asigna una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0001 | El sistema deberá: -Instruir al pasajero para escanear BCBP -Pantalla SC0001 -Las puertas de eGate están cerradas -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo -La iluminación lateral del eGate es verde. | El sistema: -Instruye al pasajero para escanear BCBP -Muestra la pantalla SC0001 -Las puertas de eGate están cerradas -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo -La iluminación lateral de eGate es roja. |  | Alto | Falso | Vision-Box |
| 2 | Pasajero presenta tarjeta de embarque Destino nulo |  |  | El sistema: -Muestra la pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP -Detecta la tarjeta de embarque -Lector de código de barras LED: apagado -Instruye al pasajero para que cruce las puertas -Abre las puertas -Muestra la pantalla SC0005 -El pasajero entra por la puerta -Cierra puertas -Muestra la pantalla SC0006 -Vuelve al estado inicial | ¿Cuál es el resultado esperado para un destino nulo? | Alto | Pendiente | Vision-Box |

## 1.4.20.7 Destino del vuelo numérico + fecha del vuelo de hoy

Resumen

| El pasajero escanea una tarjeta de embarque con un valor numérico de destino para el día actual. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paso | Descripción | Datos | Resultado esperado | Resultado real | Por definir | Prioridad Alto, Medio o bajo | Pasa | Responsable |
| 1 | Al pasajero se le asigna una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0001 | El sistema deberá: -Instruir al pasajero para escanear BCBP -Pantalla SC0001 -Las puertas de eGate están cerradas -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo -La iluminación lateral del eGate es verde. | El sistema: -Instruye al pasajero para escanear BCBP -Muestra la pantalla SC0001 -Las puertas de eGate están cerradas -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo -La iluminación lateral de eGate es roja. |  | Alto | Falso | Vision-Box |
| 2 | Pasajero presenta tarjeta de embarque Destino Numérico |  |  | El sistema: -Muestra la pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP -Detecta la tarjeta de embarque -Lector de código de barras LED: apagado -Instruye al pasajero para que cruce las puertas -Abre las puertas -Muestra la pantalla SC0005 -El pasajero entra por la puerta -Cierra puertas -Muestra la pantalla SC0006 -Vuelve al estado inicial | ¿Cuál es el resultado esperado para un destino numérico? | Alto | Pendiente | Vision-Box |

## 1.4.20.8 Destino del vuelo compuesto por caracteres especiales + fecha de vuelo de hoy

Resumen

| El pasajero escanea una tarjeta de embarque con un valor igual a caracteres especiales como destino para el día actual. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paso | Descripción | Datos | Resultado esperado | Resultado real | Por definir | Prioridad Alto, Medio o bajo | Pasa | Responsable |
| 1 | Al pasajero se le asigna una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0001 | El sistema deberá: -Instruir al pasajero para escanear BCBP -Pantalla SC0001 -Las puertas de eGate están cerradas -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo -La iluminación lateral del eGate es verde. | El sistema: -Instruye al pasajero para escanear BCBP -Muestra la pantalla SC0001 -Las puertas de eGate están cerradas -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo -La iluminación lateral de eGate es roja. |  | Alto | Falso | Vision-Box |
| 2 | El pasajero escanea una tarjeta de embarque con un valor igual a caracteres especiales como destino. |  |  | El sistema: -Muestra la pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP -Detecta la tarjeta de embarque -Lector de código de barras LED: apagado -Instruye al pasajero para que cruce las puertas -Abre las puertas -Muestra la pantalla SC0005 -El pasajero entra por la puerta -Cierra puertas -Muestra la pantalla SC0006 -Vuelve al estado inicial | - ¿Cuál es el resultado esperado para un destino con valor de carácter? -¿Qué mensaje debe mostrar el inspector? | Alto | Pendiente | Vision-Box |

## 1.4.20.9 Destino compuesto por cuatro caracteres + fecha del vuelo de hoy

Resumen

| El pasajero escanea una tarjeta de embarque con un destino que consta de cuatro caracteres |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paso | Descripción | Datos | Resultado esperado | Resultado real | Por definir | Prioridad Alto, Medio o bajo | Pasa | Responsable |
| 1 | Al pasajero se le asigna una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0001 | El sistema deberá: -Instruir al pasajero para escanear BCBP -Pantalla SC0001 -Las puertas de eGate están cerradas -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo -La iluminación lateral del eGate es verde. | El sistema: -Instruye al pasajero para escanear BCBP -Muestra la pantalla SC0001 -Las puertas de eGate están cerradas -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo -La iluminación lateral de eGate es roja. |  | Alto | Falso | Vision-Box |
| 2 | El pasajero escanea una tarjeta de embarque con un destino que consta de cuatro caracteres (tarjeta de embarque falsa) |  |  | El sistema: -Muestra la pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP -Detecta la tarjeta de embarque -Lector de código de barras LED: apagado -Instruye al pasajero a buscar asistencia -Muestra la pantalla SC0004 -Vuelve al estado inicial | -¿Cuál es el resultado esperado para un destino que consta de cuatro caracteres? -¿Qué mensaje debe mostrar el inspector? | Alto | Pendiente | Vision-Box |
|  |  |  |  | El inspector muestra el mensaje: El vuelo no existe |  |  |  |  |

## 1.4.20.10 Destino compuesto por dos caracteres + fecha de vuelo de hoy

Resumen

| El pasajero escanea una tarjeta de embarque con un destino que consta de dos caracteres |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paso | Descripción | Datos | Resultado esperado | Resultado real | Por definir | Prioridad Alto, Medio o bajo | Pasa | Responsable |
| 1 | Al pasajero se le asigna una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0001 | El sistema deberá: -Instruir al pasajero para escanear BCBP -Pantalla SC0001 -Las puertas de eGate están cerradas -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo -La iluminación lateral del eGate es verde. | El sistema: -Instruye al pasajero para escanear BCBP -Muestra la pantalla SC0001 -Las puertas de eGate están cerradas -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo -La iluminación lateral de eGate es roja. |  | Alto | Falso | Vision-Box |
| 2 | El pasajero escanea una tarjeta de embarque con un destino que consta de dos caracteres |  |  | -Muestra la pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP -Detecta la tarjeta de embarque -Lector de código de barras LED: apagado -Instruye al pasajero para que cruce las puertas -Abre las puertas -Muestra la pantalla SC0005 -El pasajero entra por la puerta -Cierra puertas -Muestra la pantalla SC0006 -Vuelve al estado inicial | -¿Cuál es el resultado esperado para un destino que consta de dos caracteres? -¿Qué mensaje debe mostrar el inspector? | Alto | Pendiente | Vision-Box |

## 1.4.20.11 Origen compuesto por dos caracteres + fecha de vuelo de hoy

Resumen

| El pasajero escanea una tarjeta de embarque con un origen que consta de dos caracteres |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paso | Descripción | Datos | Resultado esperado | Resultado real | Por definir | Prioridad Alto, Medio o bajo | Pasa | Responsable |
| 1 | Al pasajero se le asigna una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0001 | El sistema deberá: -Instruir al pasajero para escanear BCBP -Pantalla SC0001 -Las puertas de eGate están cerradas -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo -La iluminación lateral del eGate es verde. | El sistema: -Instruye al pasajero para escanear BCBP -Muestra la pantalla SC0001 -Las puertas de eGate están cerradas -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo -La iluminación lateral de eGate es roja. |  | Alto | Falso | Vision-Box |
| 2 | El pasajero escanea una tarjeta de embarque con un origen que consta de dos caracteres |  |  | El sistema: -Muestra la pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP -Detecta la tarjeta de embarque -Lector de código de barras LED: apagado -Instruye al pasajero para que cruce las puertas -Abre las puertas -Muestra la pantalla SC0005 -El pasajero entra por la puerta -Cierra puertas -Muestra la pantalla SC0006 -Vuelve al estado inicial | -¿Cuál es el resultado esperado para un origen que consta de dos caracteres? -¿Qué mensaje debe mostrar el inspector? | Alto | Pendiente | Vision-Box |

## 1.4.20.12 Origen compuesto por cuatro caracteres + fecha de vuelo de hoy

Resumen

| El pasajero escanea una tarjeta de embarque cuyo origen consta de cuatro caracteres |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paso | Descripción | Datos | Resultado esperado | Resultado real | Por definir | Prioridad Alto, Medio o bajo | Pasa | Responsable |
| 1 | Al pasajero se le asigna una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0001 | El sistema deberá: -Instruir al pasajero para escanear BCBP -Pantalla SC0001 -Las puertas de eGate están cerradas -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo -La iluminación lateral del eGate es verde. | El sistema: -Instruye al pasajero para escanear BCBP -Muestra la pantalla SC0001 -Las puertas de eGate están cerradas -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo -La iluminación lateral de eGate es roja. |  | Alto | Falso | Vision-Box |
| 2 | El pasajero escanea una tarjeta de embarque cuyo origen consta de cuatro caracteres |  |  | El sistema: -Muestra la pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP -Detecta la tarjeta de embarque -Lector de código de barras LED: apagado -Instruye al pasajero a buscar asistencia -Muestra la pantalla SC0004 -Vuelve al estado inicial | -¿Cuál es el resultado esperado para un origen que consta de cuatro caracteres? -¿Qué mensaje debe mostrar el inspector? | Alto | Pendiente | Vision-Box |
|  |  |  |  | El inspector muestra el mensaje: El vuelo no existe |  |  |  |  |

## 1.4.20.13 Origen formado por números + fecha de vuelo de hoy

Resumen

| El pasajero escanea una tarjeta de embarque con origen numérico |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paso | Descripción | Datos | Resultado esperado | Resultado real | Por definir | Prioridad Alto, Medio o bajo | Pasa | Responsable |
| 1 | Al pasajero se le asigna una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0001 | El sistema deberá: -Instruir al pasajero para escanear BCBP -Pantalla SC0001 -Las puertas de eGate están cerradas -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo -La iluminación lateral del eGate es verde. | El sistema: -Instruye al pasajero para escanear BCBP -Muestra la pantalla SC0001 -Las puertas de eGate están cerradas -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo -La iluminación lateral de eGate es roja. |  | Alto | Falso | Vision-Box |
| 2 | El pasajero escanea una tarjeta de embarque con origen numérico. |  |  | -Muestra la pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP -Detecta la tarjeta de embarque -Lector de código de barras LED: apagado -Instruye al pasajero para que cruce las puertas -Abre las puertas -Muestra la pantalla SC0005 -El pasajero entra por la puerta -Cierra puertas -Muestra la pantalla SC0006 -Vuelve al estado inicial | -¿Cuál es el resultado esperado para un origen numérico? -¿Qué mensaje debe mostrar el inspector? | Alto | Pendiente | Vision-Box |

## 1.4.20.14 Origen consistente en caracteres especiales + fecha de vuelo de hoy

Resumen

| El pasajero escanea una tarjeta de embarque con un origen que consta de caracteres especiales |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paso | Descripción | Datos | Resultado esperado | Resultado real | Por definir | Prioridad Alto, Medio o bajo | Pasa | Responsable |
| 1 | Al pasajero se le asigna una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0001 | El sistema deberá: -Instruir al pasajero para escanear BCBP -Pantalla SC0001 -Las puertas de eGate están cerradas -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo -La iluminación lateral del eGate es verde. | El sistema: -Instruye al pasajero para escanear BCBP -Muestra la pantalla SC0001 -Las puertas de eGate están cerradas -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo -La iluminación lateral de eGate es roja. |  | Alto | Falso | Vision-Box |
| 2 | El pasajero escanea una tarjeta de embarque con un origen que consta de caracteres especiales. |  |  | -Muestra la pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP -Detecta la tarjeta de embarque -Lector de código de barras LED: apagado -Instruye al pasajero para que cruce las puertas -Abre las puertas -Muestra la pantalla SC0005 -El pasajero entra por la puerta -Cierra puertas -Muestra la pantalla SC0006 -Vuelve al estado inicial | -¿Cuál es el resultado esperado para un origen que consiste en caracteres especiales? -¿Qué mensaje debe mostrar el inspector? | Alto | Pendiente | Vision-Box |

## 1.4.20.15 Código de vuelo nulo + fecha de vuelo de hoy

Resumen

| El pasajero escanea la tarjeta de embarque con código de vuelo nulo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paso | Descripción | Datos | Resultado esperado | Resultado real | Por definir | Prioridad Alto, Medio o bajo | Pasa | Responsable |
| 1 | Al pasajero se le asigna una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0001 | El sistema deberá: -Instruir al pasajero para escanear BCBP -Pantalla SC0001 -Las puertas de eGate están cerradas -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo -La iluminación lateral del eGate es verde. | El sistema: -Instruye al pasajero para escanear BCBP -Muestra la pantalla SC0001 -Las puertas de eGate están cerradas -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo -La iluminación lateral de eGate es roja. |  | Alto | Falso | Vision-Box |
| 2 | El pasajero escanea una tarjeta de embarque con un código de vuelo nulo |  |  | El sistema: -Muestra la pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP -Detecta la tarjeta de embarque -Lector de código de barras LED: apagado -Instruye al pasajero a buscar asistencia -Muestra la pantalla SC0004 -Vuelve al estado inicial | -¿Cuál es el resultado esperado para un código de vuelo nulo? -¿Qué mensaje debe mostrar el inspector? | Alto | Pendiente | Vision-Box |
|  |  |  |  | El inspector muestra el mensaje: El vuelo no existe |  |  |  |  |

## 1.4.20.16 Código de vuelo numérico + fecha de vuelo de hoy

Resumen

| El pasajero escanea la tarjeta de embarque con el código de vuelo igual a un número |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paso | Descripción | Datos | Resultado esperado | Resultado real | Por definir | Prioridad Alto, Medio o bajo | Pasa | Responsable |
| 1 | Al pasajero se le asigna una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0001 | El sistema deberá: -Instruir al pasajero para escanear BCBP -Pantalla SC0001 -Las puertas de eGate están cerradas -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo -La iluminación lateral del eGate es verde. | El sistema: -Instruye al pasajero para escanear BCBP -Muestra la pantalla SC0001 -Las puertas de eGate están cerradas -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo -La iluminación lateral de eGate es roja. |  | Alto | Falso | Vision-Box |
| 2 | El pasajero escanea una tarjeta de embarque con un código de vuelo numérico. |  |  | El sistema: -Muestra la pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP -Detecta la tarjeta de embarque -Lector de código de barras LED: apagado -Instruye al pasajero a buscar asistencia -Muestra la pantalla SC0004 -Vuelve al estado inicial | -¿Cuál es el resultado esperado para un código de vuelo numérico? -¿Qué mensaje debe mostrar el inspector? | Alto | Pendiente | Vision-Box |
|  |  |  |  | El inspector muestra el mensaje: El vuelo no existe |  |  |  |  |

## 1.4.20.17 Código del vuelo alfabético + fecha del vuelo de hoy

Resumen

| El pasajero escanea la tarjeta de embarque con el código del vuelo alfabético |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paso | Descripción | Datos | Resultado esperado | Resultado real | Por definir | Prioridad Alto, Medio o bajo | Pasa | Responsable |
| 1 | Al pasajero se le asigna una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0001 | El sistema deberá: -Instruir al pasajero para escanear BCBP -Pantalla SC0001 -Las puertas de eGate están cerradas -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo -La iluminación lateral del eGate es verde. | El sistema: -Instruye al pasajero para escanear BCBP -Muestra la pantalla SC0001 -Las puertas de eGate están cerradas -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo -La iluminación lateral de eGate es roja. |  | Alto | Falso | Vision-Box |
| 2 | El pasajero escanea una tarjeta de embarque con un código de vuelo alfabético. |  |  | El sistema: -Muestra la pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP -Detecta la tarjeta de embarque -Lector de código de barras LED: apagado -Instruye al pasajero a buscar asistencia -Muestra la pantalla SC0004 -Vuelve al estado inicial | -¿Cuál es el resultado esperado para un código de vuelo alfabético? -¿Qué mensaje debe mostrar el inspector? | Alto | Pendiente | Vision-Box |
|  |  |  |  | El inspector muestra el mensaje: El vuelo no existe |  |  |  |  |

## 1.4.20.18 Código de vuelo compuesto por caracteres especiales + fecha del vuelo de hoy

Resumen

| El pasajero escanea la tarjeta de embarque con el código de vuelo compuesto por caracteres especiales. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paso | Descripción | Datos | Resultado esperado | Resultado real | Por definir | Prioridad Alto, Medio o bajo | Pasa | Responsable |
| 1 | Al pasajero se le asigna una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0001 | El sistema deberá: -Instruir al pasajero para escanear BCBP -Pantalla SC0001 -Las puertas de eGate están cerradas -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo -La iluminación lateral del eGate es verde. | El sistema: -Instruye al pasajero para escanear BCBP -Muestra la pantalla SC0001 -Las puertas de eGate están cerradas -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo -La iluminación lateral de eGate es roja. |  | Alto | Falso | Vision-Box |
| 2 | El pasajero escanea una tarjeta de embarque con un código de vuelo compuesto por caracteres especiales. |  |  | El sistema: -Muestra la pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP -Detecta la tarjeta de embarque -Lector de código de barras LED: apagado -Instruye al pasajero a buscar asistencia -Muestra la pantalla SC0004 -Vuelve al estado inicial | -¿Cuál es el resultado esperado para un código de vuelo que consta de caracteres especiales? -¿Qué mensaje debe mostrar el inspector? | Alto | Pendiente | Vision-Box |
|  |  |  |  | El inspector muestra el mensaje: El vuelo no existe |  |  |  |  |

## 1.4.20.19 Escanear embarque con código de vuelo de menos de 8 caracteres

Resumen

| El pasajero escanea la tarjeta de embarque con un código de vuelo de menos de 8 caracteres |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paso | Descripción | Datos | Resultado esperado | Resultado real | Por definir | Prioridad Alto, Medio o bajo | Pasa | Responsable |
| 1 | Al pasajero se le asigna una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0001 |  | El sistema: -Instruye al pasajero para escanear BCBP -Muestra la pantalla SC0001 -Las puertas de eGate están cerradas -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo -La iluminación lateral de eGate es roja. |  | Alto | Falso | Vision-Box |
| 2 | El pasajero escanea una tarjeta de embarque con un código de vuelo de menos de 8 caracteres. |  |  | El sistema: -Muestra la pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP -Detecta la tarjeta de embarque -Lector de código de barras LED: apagado -Instruye al pasajero a buscar asistencia -Muestra la pantalla SC0004 -Vuelve al estado inicial | -¿Cuál es el resultado esperado para un código de vuelo de menos de 8 caracteres? -¿Qué mensaje debe mostrar el inspector? | Alto | Pendiente | Vision-Box |
|  |  |  |  | El inspector muestra el mensaje: El vuelo no existe |  |  |  |  |

## 1.4.20.20 Escanear embarque con un código de vuelo de más de 8 caracteres

Resumen

| El pasajero escanea la tarjeta de embarque con un código de vuelo de más de 8 caracteres. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paso | Descripción | Datos | Resultado esperado | Resultado real | Por definir | Prioridad Alto, Medio o bajo | Pasa | Responsable |
| 1 | Al pasajero se le asigna una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0001 |  | El sistema: -Instruye al pasajero para escanear BCBP -Muestra la pantalla SC0001 -Las puertas de eGate están cerradas -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo -La iluminación lateral de eGate es roja. |  | Alto | Falso | Vision-Box |
| 2 | El pasajero escanea una tarjeta de embarque con un código de vuelo de más de 8 caracteres. |  |  | El sistema: -Muestra la pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP -Detecta la tarjeta de embarque -Lector de código de barras LED: apagado -Instruye al pasajero a buscar asistencia -Muestra la pantalla SC0004 -Vuelve al estado inicial | -¿Cuál es el resultado esperado para un código de vuelo con más de 8 caracteres? -¿Qué mensaje debe mostrar el inspector? | Alto | Pendiente | Vision-Box |
|  |  |  |  | El inspector muestra el mensaje: El vuelo no existe |  |  |  |  |

## 1.4.20.21 Escanear embarque con un asiento de vuelo de más de 4 caracteres

Resumen

| El pasajero escanea una tarjeta de embarque con un asiento de vuelo que consta de más de 4 caracteres |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paso | Descripción | Datos | Resultado esperado | Resultado real | Por definir | Prioridad Alto, Medio o bajo | Pasa | Responsable |
| 1 | Al pasajero se le asigna una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0001 | El sistema deberá: -Instruir al pasajero para escanear BCBP -Pantalla SC0001 -Las puertas de eGate están cerradas -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo -La iluminación lateral del eGate es verde. | El sistema: -Instruye al pasajero para escanear BCBP -Muestra la pantalla SC0001 -Las puertas de eGate están cerradas -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo -La iluminación lateral de eGate es roja. |  | Alto | Falso | Vision-Box |
| 2 | El pasajero escanea una tarjeta de embarque con un asiento que consta de más de 4 caracteres. |  |  | El sistema: -Muestra la pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP -Detecta la tarjeta de embarque -Lector de código de barras LED: apagado -Instruye al pasajero para que cruce las puertas -Abre las puertas -Muestra la pantalla SC0005 -El pasajero entra por la puerta -Cierra puertas -Muestra la pantalla SC0006 -Vuelve al estado inicial | -¿Cuál es el resultado esperado para un asiento que consta de más de 4 caracteres? -¿Qué mensaje debe mostrar el inspector? | Alto | Pendiente | Vision-Box |

## 1.4.20.22 Escanear el embarque con un asiento de vuelo de menos de 4 caracteres

Resumen

| El pasajero escanea la tarjeta de embarque con un asiento que consta de menos de 4 caracteres. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paso | Descripción | Datos | Resultado esperado | Resultado real | Por definir | Prioridad Alto, Medio o bajo | Pasa | Responsable |
| 1 | Al pasajero se le asigna una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0001 |  | El sistema: -Instruye al pasajero para escanear BCBP -Muestra la pantalla SC0001 -Las puertas de eGate están cerradas -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo -La iluminación lateral de eGate es roja. |  | Alto | Falso | Vision-Box |
| 2 | El pasajero escanea una tarjeta de embarque para un asiento que consta de menos de 4 caracteres. |  |  | El sistema: -Muestra la pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP -Detecta la tarjeta de embarque -Lector de código de barras LED: apagado -Instruye al pasajero a buscar asistencia -Muestra la pantalla SC0004 -Vuelve al estado inicial | -¿Cuál es el resultado esperado para un asiento de menos de 4 caracteres? -¿Qué mensaje debe mostrar el inspector? | Alto | Pendiente | Vision-Box |

## 1.4.20.23 Escanear embarque con un asiento con valor alfabético

Resumen

| El pasajero escanea la tarjeta de embarque con un asiento que tiene un valor alfabético. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paso | Descripción | Datos | Resultado esperado | Resultado real | Por definir | Prioridad Alto, Medio o bajo | Pasa | Responsable |
| 1 | Al pasajero se le asigna una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0001 |  | El sistema: -Instruye al pasajero para escanear BCBP -Muestra la pantalla SC0001 -Las puertas de eGate están cerradas -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo -La iluminación lateral de eGate es roja. |  | Alto | Falso | Vision-Box |
| 2 | El pasajero escanea una tarjeta de embarque para un asiento con un valor alfabético. |  |  | El sistema: -Muestra la pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP -Detecta la tarjeta de embarque -Lector de código de barras LED: apagado -Instruye al pasajero a buscar asistencia -Muestra la pantalla SC0004 -Vuelve al estado inicial | -¿Cuál es el resultado esperado para un asiento formado por valor alfabético? -¿Qué mensaje debe mostrar el inspector? | Alto | Pendiente | Vision-Box |
|  |  |  |  | El inspector muestra el mensaje: Boarding no válido |  |  |  |  |

## 1.4.20.24 Escanear embarque con un asiento con un valor igual a caracteres especiales

Resumen

| El pasajero escanea la tarjeta de embarque con un asiento compuesto por caracteres especiales |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paso | Descripción | Datos | Resultado esperado | Resultado real | Por definir | Prioridad Alto, Medio o bajo | Pasa | Responsable |
| 1 | Al pasajero se le asigna una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0001 |  | El sistema: -Instruye al pasajero para escanear BCBP -Muestra la pantalla SC0001 -Las puertas de eGate están cerradas -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo -La iluminación lateral de eGate es roja. |  | Alto | Falso | Vision-Box |
| 2 | El pasajero escanea una tarjeta de embarque para un asiento compuesto por caracteres especiales |  |  | El sistema: -Muestra la pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP -Detecta la tarjeta de embarque -Lector de código de barras LED: apagado -Instruye al pasajero a buscar asistencia -Muestra la pantalla SC0004 -Vuelve al estado inicial | -¿Cuál es el resultado esperado para un asiento compuesto por caracteres especiales? -¿Qué mensaje debe mostrar el inspector? | Alto | Pendiente | Vision-Box |
|  |  |  |  | El inspector muestra el mensaje: Boarding no válido |  |  |  |  |

## 1.4.20.25 Escanear embarque con un asiento con un valor igual a solo números

Resumen

| El pasajero escanea una tarjeta de embarque con un asiento compuesto solo por números |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paso | Descripción | Datos | Resultado esperado | Resultado real | Por definir | Prioridad Alto, Medio o bajo | Pasa | Responsable |
| 1 | Al pasajero se le asigna una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0001 | El sistema deberá: -Instruir al pasajero para escanear BCBP -Pantalla SC0001 -Las puertas de eGate están cerradas -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo -La iluminación lateral del eGate es verde. | El sistema: -Instruye al pasajero para escanear BCBP -Muestra la pantalla SC0001 -Las puertas de eGate están cerradas -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo -La iluminación lateral de eGate es roja. |  | Alto | Falso | Vision-Box |
| 2 | El pasajero escanea una tarjeta de embarque con un asiento compuesto solo por números. |  |  | El sistema: -Muestra la pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP -Detecta la tarjeta de embarque -Lector de código de barras LED: apagado -Instruye al pasajero para que cruce las puertas -Abre las puertas -Muestra la pantalla SC0005 -El pasajero entra por la puerta -Cierra puertas -Muestra la pantalla SC0006 -Vuelve al estado inicial | -¿Cuál es el resultado esperado para un asiento que consiste solo en números? -¿Qué mensaje debe mostrar el inspector? | Alto | Pendiente | Vision-Box |

## 1.4.20.26 Escanear la tarjeta de embarque de un pasajero ya embarcado

Resumen

| El pasajero escanea la tarjeta de embarque de un pasajero ya embarcado |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paso | Descripción | Datos | Resultado esperado | Resultado real | Por definir | Prioridad Alto, Medio o bajo | Pasa | Responsable |
| 1 | Al pasajero se le asigna una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0001 |  | El sistema: -Instruye al pasajero para escanear BCBP -Muestra la pantalla SC0001 -Las puertas de eGate están cerradas -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo -La iluminación lateral de eGate es roja. |  | Alto | Falso | Vision-Box |
| 2 | El pasajero escanea una tarjeta de embarque de un pasajero que ya ha embarcado. |  |  | El sistema: -Muestra la pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP -Detecta la tarjeta de embarque -Lector de código de barras LED: apagado -Instruye al pasajero a buscar asistencia -Muestra la pantalla SC0004 -Vuelve al estado inicial | -¿Cuál es el resultado esperado para un pasajero que presenta embarque de un pasajero ya embarcado? -¿Qué mensaje debe mostrar el inspector? | Alto | Pendiente | Vision-Box |
|  |  |  |  | El inspector muestra el mensaje: El pasajero ya embarcó |  |  |  |  |

## 1.4.20.27 Escanear el embarque de un pasajero con el mismo asiento que otro pasajero que no confirma el embarque

Resumen

| El pasajero escanea la tarjeta de embarque con el mismo asiento que un pasajero que no confirma el embarque. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paso | Descripción | Datos | Resultado esperado | Resultado real | Por definir | Prioridad Alto, Medio o bajo | Pasa | Responsable |
| 1 | Al pasajero se le asigna una tarjeta de embarque | Pantalla interior: SC0001 |  | El sistema: -Instruye al pasajero para escanear BCBP -Muestra la pantalla SC0001 -Las puertas de eGate están cerradas -El semáforo eGate muestra una flecha verde en el modelo -La iluminación lateral de eGate es roja. |  | Alto | Falso | Vision-Box |
| 2 | El pasajero presenta la tarjeta de embarque con el mismo asiento que un pasajero que no confirma el embarque. |  |  | El sistema: -Muestra la pantalla SC0002 que informa al pasajero que se está leyendo el BCBP -Detecta la tarjeta de embarque -Lector de código de barras LED: apagado -Instruye al pasajero a buscar asistencia -Muestra la pantalla SC0004 -Vuelve al estado inicial | -¿Cuál es el resultado esperado para un pasajero que presenta embarque con el mismo asiento que un pasajero que no confirma el embarque? -¿Qué mensaje debe mostrar el inspector? | Alto | Pendiente | Vision-Box |
|  |  |  |  | El inspector muestra el mensaje: El pasajero ya embarcó |  |  |  |  |

# 1.4.21 Anexos

## Anexo A